- 介绍

此应用演示的目的是为MG32F02A提供一种音频播放.WAV文件和录音的解决方案.需要的外部器件较少,最终用户可以录音及播放自己的.WAV文件. 音频文件存放在外部FLASH里.

方框图

SPI

CPU

MIC

放大电路

ADC

FLASH

SPI

DMA

DAC

音频输出

:

电路图:

- 音频波形文件规范

  - 音频格式: PCM(一种未经压缩的波形数据格式,其中的每个值表示采样时信号的振幅)

  - 采样率: 8000,11025,22050,44100Hz

  - 采样位数: 10位(音频采样数据值的范围为(0~1023))

  - 通道数: 1(单声道)

- 实现音频播放

音频的播放应用以SPI,DMA,TM00和DAC外设为基础

MCU通过SPI读取FLASH里的.WAV文件. 并对WAV文件头进行解析,以确定数据的采样率和长度. 之后使用DMA通过SPI读取采样数据,并更新DAC输出中的值,借此完成播放音频的任务. 播放过程由DMA控制,无需占用CPU.

DAC由TM00定期触发,触发间隔由.WAV文件头的采样率指定.

其中，WAV文件需要通过WavtoMG32F02A.exe转换后烧入SPI FLASH中。

WAV文件要求：PCM格式、单声道、16位采样

- 实现录音

录音的应用以SPI, TM00和ADC外设为基础

MCU通过ADC读取MIC放大电路输出的波形. 并将读取到的数据以WAV格式存储到外部FLASH,由此完成录音的任务.

ADC由TM00定期触发,触发间隔由采样率指定.